Touch智能触控系列

T5000紫外可见分光光度计

产品特点：

- 主机显示采用1024*600高分辨率真彩触控液晶显示器，操作直观简便，显示效果出众。

- 强大的主机内置程序功能，包含光度测量、定量测试、多波长测试、动力学、文件管理、性能验证。

- 全数字波长输入，全自动调零。

- 采用加厚钣金件，保证光路在运输中不变形，测试更精准，仪器更加坚固，耐用。

- 采用多个接口，方便连接，支持热敏张打印。

- 全密封结构，保证光路不受外界污染。

- 宽大的样品室，适配5~100mm的样品池架及其它附件（标配10mm手动四联池）；

- 主机支持USB数据导出，灵活方便

- 系统终身免费升级优化维护。

- 可选配PC软件具备审计追踪功能，完全满足药典要求。

技术指标：

光学系统        高性能全息光栅1200条/毫米

波长范围：      190-1100nm

光谱带宽：      4.0 nm

光度范围：      -0.301- 3.0A， 0-200%T

杂散光：       ≤0.04%T  @220nm.360nm

波长准确度：   ±0.5nm

波长重复性：   ≤0.2nm

光度准确度     ±0.002A（0-0.5Abs） 、 ±0.004A(0.5-1.0Abs)、 ±0.3%T (0-100%T)

光度重复性     0.001Abs(0-0.5Abs)、0.002Abs(0.5-1.0Abs)、 ≤0.1%T (0-100%T)

基线平直度     ±0.002Abs

稳定性         ±0.001A/h 500nm处

噪声           ±0.0005Abs

★显示方式    1024*600 触摸彩屏

工作方式       T、A、C、E

按键           薄膜数字按键

主机功能

★数据输出     主机上测试数据可以直接U盘导出  (USB输出)

★打印接口     主机上可以直接接USB打印机打印A4纸张 (USB接口)

★系统升级     客户只要提供仪器编号，可以直接远程下载升级包到U盘进行自动升更新。

光度测试     测量吸光度透过率同时显示，设置K系数。

★定量分析     主机上可以进行定量一阶和一阶过零两种拟合方式。双波长、三波长吸光差值法计算标准曲线，建立A=K1*C+K0,可以查找原始数据，图谱曲线 。系数法：可以直接输入系数，进行浓度测试。

多波长测量     8个波长测量样品值

动力学         显示测量数据，计算△A/t

保存           测试数据可以保存，设置8个字符名称，显示保存时间。

设备工作条件：

工作电源：220V，50Hz

环境温度：10-35°

- 相对湿度：25-75%