台式鼓风干燥箱----DHG-9003系列

一、用途概述

适用于工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌作用。

二、产品特点

1、内胆为镜面不锈钢材料制成，工作室内搁架可随用户的要求调节高度以及数量。

2、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑。

3、采用微电脑智能控温仪，具有控温、定时和超温报警等功能。

4、合理风道和循环系统，使工作室内温度均匀性良好。

5、箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察。

6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

7、打印机或RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

8、温度测试孔，便于实验操作及测量温度。（选配）

9、可编程程序液晶温度控制器（选配）

三、技术参数

| 型号 |  | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作方式 |  | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 |  |  |  |
|  |  | 高精度铂电阻传感器 |  |  |  |
|  |  | 强迫循环对流风道 |  |  |  |
|  |  | 可选0~9999分钟或小时定时 |  |  |  |
| 温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ |  |  |  |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |  |  |  |
|  | 波动度 | ±1℃ |  |  |  |
|  | 报警 | SV+5℃(出厂值) |  |  |  |
| 消耗功率 |  | 500W | 740W | 1240W | 1640W |
| 材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 |  |  |  |
|  | 外部 | 08F冷轧钢板 |  |  |  |
| 尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | 600*550*600 |
|  | 外部 | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 |

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH